Exercice n° 21

# Description

| Public(s) | BTS Services informatiques aux organisations |
| --- | --- |
| Savoir(s) | Rôle et positionnement des éléments d'interconnexion dans les modèles de référence |
| Capacité(s) attendue(s) | Caractériser les éléments d'interconnexion d'un réseau |
| Objectif(s) | Identifier, évaluer et comparer les technologies et normes relatives à une configuration réseau Identifier et décrire les principales techniques de commutation, routage et adressage dans un réseau |
| Fichier | Exonet21.zip |
| Auteur(s) | Éric DESCHAINTRE |

# Énoncé

## Contexte de travail

A partir du schéma du réseau 142.62.0.0 suivant, dont le numéro de sous réseau est 255.255.255.0. Répondez, le plus précisément possible, aux questions ci-après.

## Travail à Réaliser

- Pourquoi la passerelle placée au milieu du schéma possède-t-elle deux adresses IP ? - Donnez une table de routage possible pour le routeur 142.62.10.91 - Décrivez toutes les étapes du routage effectuées dans le réseau quand le serveur 142.62.20.10 adresse un paquet à la station 142.62.30.1. On suppose que serveurs comme stations ne connaissent que leur numéro IP, le masque de sous réseau et le numéro IP d’une passerelle par défaut.

# Correction

## Question 1 :

Une adresse IP doit être affectée à chaque carte réseau. Ceci permet à la passerelle d’être connectée physiquement à deux réseaux distincts

## Question 2 :

Réseau Masque Passerelle 142.62.10.0 255.255.255.0 142.62.10.91 142.62.20.0 255.255.255.0 142.62.20.91 142.62.30.0 255.255.255.0 142.62.10.92

## Question 3 :

- Le serveur 142.62.20.10 applique le masque de sous réseau à son adresse et à celle du destinataire, il trouve une différence, donc le destinataire n’est pas sur le même réseau. - Le serveur 142.62.20.10 envoie le paquet à sa passerelle par défaut : 142.62.20.91 - La passerelle (le routeur) 142.62.20.91 applique le masque de sous réseau et trouve le numéro de sous réseau du destinataire : 142.62.30.0. - La passerelle trouve dans sa table de routage la correspondance 142.62.10.92 pour ce sous-réseau et lui envoie le paquet. - La passerelle 142.62.10.92 adresse finalement le paquet à la station 142.62.30.1 par le biais de son interface 142.62.30.92.