Exercice n°38

# Description

| Public(s) | BTS Services informatiques aux organisations |
| --- | --- |
| Savoir(s) | Modèles de référence associés aux architectures réseaux. |
| Capacité(s) | Analyser des unités de données de protocole |
| Objectif(s) | Comprendre la construction d’un message par les différentes couches du modèle OSI. Maîtriser l’adressage dans le réseau local |
| Fichier | Exonet38.zip |
| Auteur(s) | Serge GUERINET |

# Enoncé

# Contexte de travail – Première partie

Sur un réseau local d’architecture Ethernet à 10 Mbps, un analyseur de trames a capturé la trame présentée en annexe1. Il s’agit d’une trame Ethernet II encapsulant un datagramme IP, lui-même encapsulant un segment TCP. L’analyse du segment TCP permet de trouver les éléments d’une communication entre un navigateur et un serveur HTTP.

# Travail à réaliser – Première partie

En vous aidant des indications portées en annexe 1, compléter la structure des unités de données présentée dans les tableaux de l’annexe 2.

# Contexte de travail – Deuxième partie

Soit la configuration suivante :

Le poste 2 désire communiquer par le biais d’une communication FTP avec le poste 4. Aucun échange n’a encore été effectué entre les postes du réseau.

Le fichier à envoyer (Modif.txt) comporte 240 000 octets.

Les échanges se font avec le protocole TCP/IP.

# Travail à réaliser - Deuxième partie

- Décrivez les échanges nécessaires à l’ouverture d’une communication entre les postes 2 et 4, à réaliser préalablement à la session FTP.

- Sur le réseau présenté, une trame ne peut pas dépasser 1000 octets. Combien de trames seront nécessaires à l’envoi du fichier Modif.txt du poste 2 au poste 4 ?

- Décrivez le contenu hexadécimal de la première trame FTP échangée entre les deux postes.

- Que se passerait-il au niveau physique si la transmission était effectuée de manière asynchrone ? Quelle serait la taille totale des informations envoyées ?

# ANNEXE 1 : Analyse d’une trame ETHERNET

Cette annexe est un extrait d’un article de P. CREUSOT publié dans la revue PC EXPERT de septembre 1998.

Dans un réseau Ethernet, l’unité de données utilisée au niveau LIAISON est appelée trame. La structure de la trame utilisée dans l’exemple qui suit est de type Ethernet II. Une telle trame contient d’abord l’adresse de l’émetteur et du destinataire des données contenues dans la trame. Ces adresses sont celles des cartes réseau des postes émetteur et destinataire (ou adresses MAC). La trame contient ensuite l’identification du protocole de niveau RESEAU utilisé dans la partie Données de la trame, ou type de paquet (comme le nom de l’unité de données le plus courant au niveau RESEAU). Le type de paquet est une valeur hexadécimale. La valeur 0800 correspond au protocole IP. Cette information est destinée à aiguiller les données qui suivent vers le logiciel de gestion du protocole adapté.

La partie Données de la trame contient les informations gérées par la couche RESEAU, soit l’unité de données de niveau 3. Dans le cas du protocole IP, l’unité de données est appelée datagramme.

Le datagramme débute par l’identification du protocole utilisé au niveau TRANSPORT puis suivent des informations de gestion du datagramme IP comme le temps de vie (TTL : Time To Live) et les adresses IP source et destination. Puis suit l'identification du protocole de niveau TRANSPORT. Ainsi dans l’exemple, la valeur du type de protocole est 6, ce qui signifie que le datagramme IP contient une unité de données de type TCP. Dans le cas d’une communication UDP, la valeur aurait été 17. Ensuite le datagramme contient l’unité de données de niveau TRANSPORT. Il s’agit donc dans notre exemple, d’un segment TCP.

Le segment TCP débute par l’indication du type d’application émetteur et destinataire des données, ce sont les numéros de port TCP utilisés. Dans notre cas, la station émettrice ouvre son port 1035 pour communiquer avec le port 80 de la station destinataire. Le port 80 correspond généralement au serveur HTTP.

Les autres informations du segment TCP sont donc destinées à l’application qui gère le port 80. Elles répondent à un format défini qui est HTTP. C’est donc à ce niveau que les informations de l’application (dans notre cas, le navigateur) vont être échangées. On peut y voir en clair la version du client qui est utilisé (MSIE 4.01 sous Windows 98), ainsi que l’adresse IP du serveur qui est en communication.

Consulter les images exonet38b.jpg et exonet38c.jpg contenues dans le fichier exonet38.zip

# ANNEXE 2 : Structure des unités de données

Cette annexe décrit partiellement les informations contenues dans les messages construits par les couches du modèle OSI.

# Trame Ethernet

| INFORMATION | TAILLE | Valeur hexadécimale correspondante sur le document de l’annexe 1 |
| --- | --- | --- |
| Préambule de synchronisation | 7 octets | non présenté, rempli de AA |
| Délimiteur de début de trame | 1 octet | non présenté, AB |
| Adresse MAC de l’émetteur |  |  |
| Adresse MAC du destinataire |  |  |
| Type du paquet (IP, AppleTalk...) | 2 octets | 0800 |
| Données |  | Contenu du datagramme IP. Possibilité de compléter le champ d'une séquence de bourrage si le nombre d'octets est inférieur à 46. |
| Champ de contrôle calculé sur les données et l’en tête | 4 octets | 5E A9 B7 B1 (dernière partie en noir) |
| TOTAL |  |  |

# Datagramme IP

| INFORMATION | TAILLE | Valeur correspondante sur le document de l'annexe 1 |
| --- | --- | --- |
| Version du protocole IP et longueur de l'en-tête |  |  |
| Type de service |  |  |
| Taille du paquet |  |  |
| Numéro du paquet |  |  |
| Drapeau indiquant si le paquet est fragmenté + le numéro du fragment |  |  |
| Numéro du fragment |  |  |
| ### TOTAL |  |  |

# Segment TCP

| INFORMATION | TAILLE | Valeur correspondante sur le document de l'annexe 1 |
| --- | --- | --- |
| Numéro de port émetteur |  |  |
| Numéro de port récepteur |  |  |
| Numéro de séquence |  |  |
| Numéro d'acquittement |  |  |
| Taille d’en-tête |  |  |
| Réservé |  |  |
| Code indiquant le type du paquet (urgent...) |  |  |
| Quantité de bits que peut recevoir le destinataire |  |  |
| Calcul d'erreur sur les données et l'en-tête |  |  |
| Pointeur pour données urgentes | 4 octets |  |
| Données |  |  |
| ### TOTAL |  |  |

# CORRECTION

# Première partie

Tableaux complétés :

# Trame Ethernet

| INFORMATION | TAILLE | Valeur correspondante sur le document en annexe 1 Valeurs exprimées en hexadécimal |
| --- | --- | --- |
| Préambule de synchronisation | 7 octets | non présent, rempli de AA |
| Délimiteur de début de trame | 1 octet | non présent, AB |
| Adresse MAC de l’émetteur | 6 octets | 0000C0B2ABBF |
| Adresse MAC du destinataire | 6 octets | 0060085C616E |
| Type du paquet (IP, AppleTalk...) | 2 octets | 0800 |
| Données | Variable | Contenu du datagramme IP |
| Champ de contrôle calculé sur les données et l’en tête | 4 octets | 5E A9 B7 B1 |
| ### TOTAL | 26 octets fixes | + taille du datagramme IP |

# Datagramme IP

| INFORMATION | TAILLE | Valeur correspondante sur le document en annexe 1 Valeurs exprimées en base 10, en hexadécimal ou en binaire |
| --- | --- | --- |
| Version du protocole IP | 4 bits | 0100 (4H correspondant à IP 4) |
| Longueur de l’en-tête | 4 bits | 0101 (5H) |
| Type de service | 1 octet | 00H |
| Taille du paquet | 2 octets | 293  0125H |
| le numéro du paquet | 2 octets | 35072  8900H |
| Drapeau indiquant si le paquet est fragmenté + le numéro du fragment | 3 bits + 13 bits | 001 (non fragmenté) ¦ 00000 00000000 ¦ (4000H) |
| TTL (time to live) | 1 octet | 128  80H |
| Protocole de couche 4 | 1 octet | 06H(correspondant à TCP) |
| Zone de contrôle d'erreur sur l'entête | 2 octets | FA84H |
| Adresse IP de l'émetteur | 4 octets | 192.168.250.250  C0A8FAFAH |
| Adresse IP du récepteur | 4 octets | 192.168.250.1  C0A8FA01H |
| Données | Variable | Segment TCP |
| TOTAL | 20 octets fixes | + taille du segment TCP |

# Segment TCP

| INFORMATION | TAILLE | Valeur correspondante sur le document en annexe 1 Valeurs exprimées en base 10, en hexadécimal ou en binaire |
| --- | --- | --- |
| Numéro de port émetteur | 2 octets | 1035  040BH (inconnu) |
| Numéro de port récepteur | 2 octets | 80  0050H (HTTP) |
| Numéro de séquence | 4 octets | 6782098  00677C92H |
| Numéro d'acquittement | 4 octets | 517020720  1ED11C30H |
| Taille d’en-tête | 4 bits | 0101 |
| Réservé | 6 bits | 000000 |
| Code indiquant le type du paquet (urgent...) | 6 bits | 011000 (18H) |
| Quantité de bits que peut recevoir le destinataire sans attendre l'acquittement | 2 octets | 2238 (Window Size  fenêtre dans la terminologie TCP) |
| Calcul d'erreur sur les données et l'en-tête | 2 octets | 8D22H |
| Pointeur pour données urgentes | 2 octets | 0000H |
| Données | Variable | Données de la couche SESSION |
| #### TOTAL | 20 octets |  |

Remarques complémentaires :

La taille de l’en-tête indiquée dans le paquet TCP est donnée à 20 octets, ce que l’on retrouve.

La taille des données dans le datagramme est de 273, et la taille du datagramme est de 293, on retrouve donc bien les 20 octets de l’en-tête. La taille des données pour le segment TCP étant de 253, on retrouve taille des données IP (273) = taille des données TCP (253) + en-tête TCP (20).

# Deuxième partie

- Avant toute échange FTP, il est nécessaire que les deux machines ouvrent une session, et pour ce faire, que la machine 2 détermine l’adresse MAC de la machine 4 par le biais d’une requête ARP (Address Resolution Protocol).

- Le fichier comporte 240 000 octets. La trame comportera 1 000 octets, dont les en-têtes Ethernet (26 octets), IP (20 Octets) et TCP (20 octets). Il reste donc 934 octets pour les données propres (on néglige les en-têtes des couches supérieures).
Donc il faut 240 000/934 = 256,9 Trames soit 257 Trames minimum.

- Contenu hexadécimal

| Adresse MAC poste 2 |  |  |  |  |  | Adresse MAC poste 4 |  |  |  |  |  | IP |  | IP 4 + en-tête | Type service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 0B | C5 | 4F | 32 | 00 | 00 | 0B | C5 | 4F | 34 | 08 | 00 | 04 | 00 |
| 1000 - 28 |  | 1er Paquet |  | Drapeau + n° fragment |  | 128 ms | TCP | Checksum |  | Adresse IP poste 2 |  |  |  | Adresse IP |  |
| 03 | CC | 00 | 01 | 40 | 00 | 80 | 06 | XX | XX | C0 | A8 | 0A | 02 | C0 | A8 |
| poste 4 (suite) |  | FTP (Port 21) |  | FTP (Port 21) |  | Numéro de séquence (1 pour session + 1 pour ARP) |  |  |  | Numéro d’acquittement |  |  |  | Taille en-tête + Flag |  |
| 0A | 04 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 03 | XX | XX | XX | XX | 50 | 18 |
| Taille fenêtre |  | Checksum |  | Pointeur urgent |  | Début des données FTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX | XX | XX | XX | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- On devrait ajouter un bit start et 1 (ou 2) bits stop. Donc pour les 257 trames de 1000 octets, on aurait rajouté 2 (ou 3) bits tous les 8 bits, soit 257 000 x 3 / 8 = 96 375 octets supplémentaires.